新生儿听力筛查仪技术规格参数

测试方法：TEOAE

评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

刺激类型：Click（非线性）

刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准

刺激速率：接近60Hz

频率范围：1.5-4.5kHz

★显示：统计波形、测试进程、TEOAE水平、噪音水平

尺寸规格：202×73×30mm （8×2.8×1.2英寸）

重量：约240g（8.5 oz）电池除外

280g（9.9 oz）电池包含在内

显示器：

★操作语言：全中文测试界面，中文输入

★类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯

尺寸：71.5 ×53.6 mm （2.81×2.11 英寸）

分辨率：240×320像素

按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用

按键：电阻式触屏按键（可使用手套）

★内存：主机存储器可以储存250个测试者资料或者最少500个测试结果

连接器：

OAE探头连接器：14 Pin ODU Medisnap-用于连接OAE探头

实时时钟：

整合的实时时钟测试过程中的时间标志；

机器与计算机连接时时钟自动与计算机同步；

备份：电池卸下时，保存至少5天

数据接口：

电脑：IR数据传输至扩展底座-由经由USB数据接口从扩展底座至电脑

标准：耳声发射：EN60645-6, 2型

患者安全：

EN60601-1，内部供电，BF型，IPXO

UL 60601-1

IEC 60601-1-26

IEC 60601-2-40

EMC: EN 60601-1-2

电源及电池

电池类型：可充电锂电池3.7V/1800mAh（6.7Wh），满电

预计电池电量：连续使用8小时（基于标准使用，实际使用中或影响电池使用时长）

电池等级指示器：5级电池等级指示器

在AccuScreen扩展底座上充电时间：4 2/1小时可充80%，6小时充满

PC接口：

接口类型：USB2.0，全速

USB电源：用量﹤来自USB接口的100mA电流

探头线：

长度约120cm （约55英寸）的柔韧屏蔽线

规格尺寸：

探头主体：20mm ø×23×11mm (0.8” ø×0.9”×0.43”)

探头尖：3.3mmø×10mm（0.13” ø×0.4”）

重量：探头（含探头尖）：大约4.5g

耳塞：

标准（圆筒状）：4种型号（3.7-5mm）

树状耳塞： 1种型号（4-7mm）

泡沫状耳塞：1种型号（13mm）

设备类型：

Ⅱa(参照Council Directive 93/42/EEC Appendix IX标准)