| 产品名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 转运平车 | 1. 规格：≥2000×820×750mm； 2. 优质不锈钢管材整体焊接框架，材料厚度不低于1.2mm； 3. 配两个大型充气轮子，适用于各种路面情况，配两支带刹5寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观运行平稳； 4. 带可移动不锈钢担架面，配翻折式不锈钢护栏和不锈钢输液架； 5. 配备高级人造革床垫和杂物框。 |
| 扫床车 | 1、规格：≥960×540×880mm。 2、推车主体采用≥1.0mm优质不锈钢冷轧板（磨砂）与Φ25*1.0优质不锈钢圆管整体焊接成型,表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹； 3、配防水布护理袋，污物袋上带粘胶扣，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带Φ8*1.0不锈钢圆管围栏，配塑钢立柱，整体协调美观； 4、配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 |
| 查房车 | 1、规格：≥700×400×850mm。 2、推车主体采用≥1.0mm优质不锈钢冷轧板（磨砂）整体焊接成型,表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹； 3、左边部分可放置≥10个病历夹，右边部分配3只抽屉； 4、病历夹每位用数字条按序标识，病历夹放置口使用Φ8*1.0不锈钢圆管有序分区从而保证病历夹取、放自如； 5、台面带Φ8*1.0不锈钢圆管围栏，配塑钢立柱，整体协调美观； 6、配4只3寸高级人造橡胶静音脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 |
| 病历夹车 | 1、规格：≥740*520*1430mm（60位不带抽屉）； 2. 推车台面采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，左、右及后方带ABS突起围栏，整体外形更美观，强度好，实用性强； ※3、柜体主柱采用高强度铝合金塑钢一次性成型，三方采用工业铝塑板，整体搭配合理，外型美观，充分提升医院形象； 4、台面下方配抽屉一只，可灵活开启和关闭，方便使用； ※5、该车能同时存放40位病历夹，病历夹侧滑道采用高级ABS材料注塑成型，外型美观，侧滑道配置小滚轮，有利于保护病历夹，抽拉更灵活轻便； 6、推车下部与地面的净空高度≥150mm，病历夹推车配有安全锁，安全可靠； 7、配置4只4寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观，带对角刹车。 |

注：※项为必须项