PACS工作站采购详细清单

| 设备名称 | 设备要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 技术工作站 | 处理器：InteI5-4590，主频≥3.3GHz，缓存≥8M 芯片组：Intel C226及以上 内存：4G DDRIII 1600MHz 内存，最大可支持32内存 硬盘：1TBB 7200rpm SATA3硬盘，最大可支持4个3.5"硬盘槽位 显示器：与主机同品牌工作站专业显示器，屏幕类型 IPS 屏幕尺寸 19英寸 分辨率 1280×1024 宽高比 5:4 亮度 250 cd/m2 对比度 1000:1 可视角度(水平/垂直) 178°/178° 响应时间 5ms gray-to-gray 输入信号 VGA+DVI-D 光驱：DVD光驱/DVD刻录机 网卡：集成千兆网卡 键盘、鼠标：USB键盘鼠标 接口：≧ 8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，提供VGA+2*DP视频接口，配置9合1读卡器，可选多功能扩展模块（支持多合一读卡器（29合1）、IEEE1394接口、eSATA接口）； PCI槽位：配置1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen2.0x4、1个PCIe Gen2.0x1、1个PCI插槽； 电源：280W电源 操作系统：配置 Windows 7 Pro 64位操作系统 机箱：塔式标准机箱，内嵌式把手设计，易于搬运 后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除； 线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 认证：3C认证 软件支持：本备份恢复软件 服务：提供三年部件及人工服务 | 1 |
| 诊断工作站 | 处理器：InteI5-4590，主频≥3.3GHz，缓存≥8M 芯片组：Intel C226及以上 内存：4G DDRIII 1600MHz 内存，最大可支持32内存 硬盘：1TBB 7200rpm SATA3硬盘，最大可支持4个3.5"硬盘槽位 显示器：与主机同品牌工作站专业显示器，屏幕类型 IPS 屏幕尺寸 19英寸 分辨率 1280×1024 宽高比 5:4 亮度 250 cd/m2 对比度 1000:1 可视角度(水平/垂直) 178°/178° 响应时间 5ms gray-to-gray 输入信号 VGA+DVI-D 显卡：NVIDIA Quadro K600专业显卡（1G显存） 光驱：DVD光驱/DVD刻录机 网卡：集成千兆网卡 键盘、鼠标：USB键盘鼠标 接口：≧ 8个USB（6个USB 3.0）接口，串口，前置麦克风/音频接口、后置音频接口，提供VGA+2*DP视频接口，配置9合1读卡器，可选多功能扩展模块（支持多合一读卡器（29合1）、IEEE1394接口、eSATA接口）； PCI槽位：配置1个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen2.0x4、1个PCIe Gen2.0x1、1个PCI插槽； 电源： 450W电源 操作系统：配置 Windows 7 Pro 64位操作系统 机箱：塔式标准机箱，内嵌式把手设计，易于搬运 后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除； 线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 认证：3C认证 软件支持：本备份恢复软件 服务：提供三年部件及人工服务 | 1 |
| PCAS 图像采集卡 | 支持S段子、VGA 采集信号：VGA信号 最大分辨率：1600×1200×3/85HZ 最大点频：160M 采集格式：支持RGB32、RGB24、RGB565、RGB555及黑白图像GRAY8等图像格式 输入路数：一路VGA输入 A/D：三路8位A/D，三路输入的亮度和对比度可独立调节，三路可自动调节带宽的抗混叠滤波器 镜像采集：具有硬件上下镜像反转功能 外触发输入：支持(TTL低电平)，外触发(低电平沿)硬件采集控制 信号检测：可自动检测信号源的行场特性 缩放功能：硬件完成输入图像任意缩小 | 1 |
| PCAS 图像采集卡 | 支持HDMI/DVI/SDI 采集信号：SDI/DVI信号 支持视频格式: HD-SDI信号, SD-SDI信号, 以及DVI-D信号 输入接口：SDI接口、DVI接口 板卡类型：PCI-E×1 最大采样率:最大分辨率为1920×1080 DVI: 640×480@60Hz, 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1920×1080@30Hz； SDI:1080p@30hz,1080p@25hz,1080i@30hz,1080i@25hz,720p@60hz,576i@25hz, 480i@30hz 采集格式：支持RGB8888、RGB888及黑白图像GRAY8等图像格式 帧存：板载64MB DDR2 缓存 信号检测：可自动检测信号源的行场特性 尺寸大小：84mmX132mm | 1 |