| 小型全自动清洗消毒器招标用参数表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 招标要求 |
| 一：设备参数及配置 |  |  |  |
| 1.1 | 清洗舱 |  |  |
| 1.1.1 | 容积： |  | ＞160L |
| 1.1.2 | ★材质： |  | 0Cr18Ni9镜面覆膜面不锈钢板 |
| 1.1.3 | ★对接口： |  | 清洗架注水口位于清洗腔体的中间上面，以保证清洗架方便对接且占用较少的舱体空间 |
| 1.1.4 | 使用寿命： |  | 10年/15000次循环 |
| 1.1.5 | 主体保温： |  | 12mm橡塑海绵 |
| 1.2 | 密封门 |  |  |
| 1.2.1 | 开门方式： |  | 手动旋转开门 |
| 1.2.2 | 门结构： |  | 单密封门 |
| 1.2.3 | ★门玻璃： |  | 双层中空防爆玻璃门，隔音隔热，23.5mm |
| 1.2.4 | 安全联锁： |  | 关门未关到位或者未关闭程序不可运行 |
| 1.2.5 | 门压紧方式： |  | 门采用被动压紧方式（机构锁紧），密封可靠 |
| 1.2.6 | 门胶条： |  | 特制硅橡胶而成 |
| 1.3 | 管路系统 |  |  |
| 1.3.1 | ★干燥系统 |  | 无热风干燥系统，高性能风机，噪音低，高效加热系统 |
| 1.3.2 | 核心配件 |  | 循环泵、电动执行器、计量泵均为进口品牌； |
| 1.3.3 | 计量泵： |  | 1个 （加清洗液泵 一个）；Smart175系列可选配两个，其余不可选 |
| 1.3.4 | 循环泵： |  | 不锈钢泵体，流量最大260L/分钟 |
| 1.3.6 | 排水阀： |  | 日本进口电动执行器，口径大、性能可靠 |
| 1.3.7 | 空气过滤器： |  | 过滤精度≤0.3 um；过滤效率99.99% |
| 1.4 | 控制系统 |  |  |
|  | 控制方式： |  | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；每路模拟量输入都使用独立的16位AD转换器，通道之间无干扰；触摸感应按键，操作方便，可靠性高；具有故障自动检测功能。 |
|  | 界面显示： |  | 128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能； |
|  | 流程控制： |  | 预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥。 |
|  | 温度指示器： |  | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 |
|  | 记录方式 |  | 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，打印过程曲线，并记录A0值。 |
|  | 安全保护 |  | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；风压低保护装置（仅限带干燥设备）：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 |
| 1.5 | 程序系统 |  |  |
|  | ★程序名称： | 8套预置程序，22套可编辑程序（Smart175-LG）；7套预置程序，23套可编辑程序（Smart175-L、Smart175-T、Smart50-T）且用户可根据需要进行程序自定义。 |  |
| 1.6 | 整体参数 |  |  |
| 1.6.1 | 运行时间： |  | 55分钟 |
| 1.6.2 | 装载量（标配清洗架） |  | 28个牙科手机＋50个手术器械 |