- 心电监护仪技术参数

1、整机原装进口：

- 2、监测范围：小儿、新生儿

3、屏幕显示尺寸≥3.5英寸

4、中文操作界面，个性化屏幕操作，波形和数值位置、大小可调节

5、报警类型：技术报警和生理报警。报警级别分为高、中、低三级。报警以报

警声音、数值闪烁、报警信息进行提示

6、除颤防护和抗电力干扰

7、工作模式：诊断模式、监护模式

8、波形扫描速度：6.25、12.5、25mm/秒

9、心电：

9.1 标配12导联心电监护

9.2 同屏显示波形通道数≥3，具有12导联心电同屏显示界面

9.3 具有新生儿监护模式、 ICU监护模式

9.4 标配12导联ST监护和分析

9.5 标配心律失常分析≥10种

10、无创血压：

10.1、测量方法：双参考点法，可选手动、自动、STAT 及静脉穿刺模式

- 10.2、测量模式：自动、手动、STAT模式

10.3、无创血压单位mmHg和KPa可选

11、脉搏血氧饱和度：采用指套式传感器，具有灌注指数提示功能；可自设SpO2和PPR的上下限度

12、标配锂电池，待机时间≥3小时