| 医用加温柜技术参数 |  |
| --- | --- |
| 温度控制范围 | 20～55℃ |
| 显示屏幕 | 彩色触摸屏，温度显示精度0.1℃ |
| 有效容积 | 650L |
| 外部材料 | 优质304级不锈钢 |
| 内部材料 | 优质304级不锈钢 |
| 外门 | 真空钢化玻璃门 |
| 搁架材料 | 浸塑钢丝 |
| 搁架数量 | 6个 |
| 隔热层 | 硬质聚氨酯整体发泡 |
| 循环系统 | 强制空气循环系统 |
| 加热器 | 1300W |
| 温度设定方式 | 带键锁数字设定，数字显示 |
| 温度控制方式 | 微电脑控制系统 |
| 温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
| 自动设置温度报警 | 温度偏离设置±2℃，视/听双重报警 |
| 过热保护 | 视/听双重报警+机械温控器过热双重保护 |
| 温度波动范围 | ±1.5℃ |
| 温度均匀性 | ±0.5℃ |